附 件

| 主要工程数量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 |  | 单位 | 工程量 | 造价（元） |
| 1 | 路线总长 |  | km | 3.184 | / |
| 2 | 路基宽度 |  | m | 4.5 | / |
| 3 | 路基工程 | 拆除原有损坏路肩 | m3 | 88.5 | 12231.00 |
| 4 |  | 挖软基 | m3 | 243.2 | 10862.00 |
| 5 |  | 软土换填石渣 | m2 | 280 | 26459.00 |
| 6 |  | 现浇混凝土边沟 | m2 | 72 | 50895.00 |
| 7 |  | C30现浇混凝土加固土路肩 | m3 | 798.66 | 407313.00 |
| 8 |  | M7.5浆砌片石修复损坏路肩 | m3 | 110.6 | 40519.00 |
| 9 |  | M7.5浆砌片石仰斜式挡土墙 | m3 | 16.6 | 6552.00 |
| 10 | 桥梁涵洞 | φ1.0钢筋混凝土圆管涵 | m | 12.0 | 51160.00 |
| 11 | 路面工程 | C30水泥混凝土面层(20cm) | m2 | 15526 | 1718895.00 |
| 12 |  | 级配碎石调平层（8cm) | m2 | 1075 | 14356.00 |
| 13 | 交安设施 | （1）波形护栏(新建） | m | 428 | 71610.00 |
| 14 |  | （2）波形护栏（加高利用） | m | 412 | 23402.00 |
| 15 | 建安费 |  | 万元 |  | 2246402.00 |
| 16 | 总投资 |  | 万元 |  | 2552216.00 |