贵阳贵安2023年度重点防洪集镇调查评价采购方案

根据《省财政厅、省水利厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金（山洪灾害防治部分）预算的通知》（黔财农〔2022〕223 号）、《省水利厅关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设及非工程措施设施维修养护工作要求的通知》（黔水防〔2023〕1号）要求，结合贵阳贵安的山洪灾害防御实际，确定了贵阳贵安2023年度重点防洪集镇调查评价项目任务。为确保项目顺利实施，特制定本方案。

一、项目基本情况

（一）项目依据

根据《省财政厅、省水利厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金（山洪灾害防治部分）预算的通知》（黔财农〔2022〕223 号）、《省财政厅、省水利厅关于提前下达2023设施维修养护部分）预算的通知》（黔财农〔2022〕224号）、《省水利厅关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设及非工程措施设施维修养护工作要求的通知》（黔水防〔2023〕1号）要求，确定开展花溪区青岩镇、开阳县金中镇、楠木渡镇、龙岗镇、禾丰乡、米坪镇、息烽县九庄镇、西山镇、养龙司镇、鹿窝镇、修文县扎佐街道、贵安新区马场镇等12个重点防洪乡镇（街道）的调查评价。

（二）项目名称

贵阳贵安2023年度重点防洪集镇调查评价项目

（三）项目预算

47.52万元。

（四）采 购 人

1.采购人名称：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

2.联系电话：0851-85511466

3.采购小组：吴学强、梁栋植、刘江、王广林、杜鹃、汪文超

（五）服务内容

（1）收集12个重点防洪集镇所在地的气象资料、小流域划分及属性参数成果、下垫面提取成果等，整理出适合山区暴雨洪水分析计算的资料；

（2）调查集镇洪水威胁区内人口、房屋等信息；通过现场查勘、问询、洪痕调查和专业分析等方法，调查历史最高洪水位或最高可能淹没水位，综合确定成灾水位和可能受山区洪水威胁的居民区范围，调查洪水威胁区内区人口、房屋、企事业单位高程及分布信息；

（3）对影响重点集镇防洪风险的溪河开展断面测量，排查行洪影响因素，调查历史洪水位；以满足行洪能力分析计算、现状防洪能力评价、危险区划分和预警指标分析的要求，控制断面测量成果要反映河道断面形态和特征，推算成灾水位、历史最高洪水位等。

（4）调查影响居民区防洪安全的塘（堰）坝、路涵、桥梁等涉水建筑物基本情况。

（5）分析集镇上游集水区内小流域暴雨洪水特征，主要针对五种典型频率（5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇）分析计算小流域标准历时的设计暴雨特征值，以及以小流域汇流时间为历时的设计暴雨及对应设计洪水的特征值。

（6）分析集镇的现状防洪能力，主要包括成灾水位对应流量的频率分析，以及根据五种典型频率洪水洪峰水位及人口和房屋沿高程分布情况，制作控制断面水位-流量-人口关系图表，分析评价防灾对象防洪能力，确定5年、10年、20年、50年、100年一遇洪水。

（7）对集镇防洪危险区等级划分，将危险区划分为极高、高、危险三级，并科学合理的确定转移路线和临时安置地点。

（8）分析确定集镇的预警指标，重点分析流域土壤较干、较湿以及一般三种情况下的临界雨量，进而确定预警指标。

（9）按照《山洪灾害分析评价技术要求》，形成危险区划分示意图，并将调查确定的危险区在贵阳市水旱灾害防御指挥调度系统和贵阳市智慧防汛决策系统中上图展示。

（10）未尽事宜按照《山洪灾害调查技术要求》、《山洪灾害分析评价技术要求》、《贵州省 2023年度山洪灾害防治项目实施方案》等文件要求执行解释。

（六）进度要求

2023年12月31日前初步完成调查评价并形成成果报告（初稿），2024年3月底前正式形成成果报告。

（七）项目成果

根据采购内容提交贵阳贵安2023年度重点防洪集镇调查评价成果报告。

（八）验收要求

项目成果需通过采购人组织的专家评审。

二、本项目供应商资格条件要求

（一）符合中华人民共和国政府采购法22条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年度经会计师事务所出具的审计报告或提供其基本开户银行近三个月内出具的资信证明；部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行近三个月内出具的资信证明；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2023年任意1个月缴纳税收和社会保障资金的凭据或证明材料；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求：无

（三）本项目不接受联合体投标

三、规范采购活动

根据“省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准 (2021 年版)的通知”（黔府办发〔2020〕35 号）“第二条、分散采购限额标准”以及“第三条、公开招标数额标准”之规定，由我中心按照规范程序进行招标采购活动。

四、可采用的采购方式

竞争性谈判

1.采用最低评标价法进行评审。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

2.投标价格采用最低价优先法，在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按投标报价由低到高顺序排列。

五、采购要求及流程

（一）供应商需提供材料和要求

1.提供材料清单

（1）法定代表人身份证明书及授权委托书（加盖公章）；

（2）有效营业执照复印件（加盖公章）；

（3）投标人授权委托书及投标人身份证原件及复印件（加盖公章）；

（4）投标报价书（原件盖章）

（5）报价人认为需要的其他资料。

（6）自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术 能力，三年内在经营活动中没有违法违规记录，自行承诺未被列入失信被执行人（格式自拟）。

（7）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（8）以上材料原件及复印件城加盖单位公章，未加盖公章视为无效报价。

2.相关要求

（1）报价采取整体报价，且为一次性报价；

（2）报价文件需密封，且在封面注明项目名称、加盖公章及书写“密封报价”字样；

（3）报价人按规定文件递交时间将密封好的报价文件直接送至采购单位处，不接受其他方式送达；

（4）以上资料未按要求密封或资料不全视为废标。

（二）供应商的确定

1.通过向优质服务供应商邀标，并在市水务管理局门户网站公示邀标，公开接受符合资质供应商报价。

2.有3家及以上供应商参与报价有效。如参与报价供应商少于3家，本次采购工作终结，重新启动采购程序。

（三）报名时间和文件递交

报价人提交响应文件视为报名成功。

接受报价时间：2023年10月23日17:00止。

报价递交地点：贵阳市水务管理局4楼407。

（四）采购程序及评定成交标准

1. 2023年10月24日10：00，在贵阳市水务管理局二楼会议室，对供应商资料进行现场拆封。

2.最终根据询价结果符合采购需求，质量和服务相等且一次性报价最低原则确定中标单位。

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

2023年10月17日