贵阳贵安2025年新增防治对象调查评价

采购方案

根据《省财政厅、省水利厅关于提前下达 2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治部分）预算的通知》（黔财农〔2024〕182号）、《省财政厅、省水利厅关于提前下达 2025年省级水利发展资金（山洪灾害防治专项资金）预算的通知》（黔财农〔2024〕186号）、《省水利厅关于印发2025年度山洪灾害防治项目建设及非工程措施设施维修养护工作要求的通知》（黔水防〔2024〕12号）、《贵州省2025年度山洪灾害防治项目建设实施方案》要求，结合贵阳贵安的山洪灾害防御实际，确定了贵阳贵安2025年新增防治对象调查评价项目任务。为确保项目顺利实施，特制定本方案。

一、项目基本情况

（一）项目依据

根据《省财政厅、省水利厅关于提前下达 2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治部分）预算的通知》（黔财农〔2024〕182号）、《省财政厅、省水利厅关于提前下达 2025年省级水利发展资金（山洪灾害防治专项资金）预算的通知》（黔财农〔2024〕186号）、《省水利厅关于印发2025年度山洪灾害防治项目建设及非工程措施设施维修养护工作要求的通知》（黔水防〔2024〕12号）、《贵州省2025年度山洪灾害防治项目建设实施方案》要求，确定开展4个新增防治对象调查评价（具体清单由采购方指定）。

（二）项目名称

贵阳贵安2025年新增防治对象调查评价项目

（三）项目预算及资金来源

8万元（包含现场调查、专家咨询等全部费用）。资金全部为上级资金。

（四）采 购 人

1.采购人名称：贵阳市水务管理局

2.联系电话：0851-85511466

3.采购小组：由采购方组建3人或5人采购小组

（五）服务内容

（1）对4个新增防治对象开展调查评价（具体清单由采购方指定）。主要包括山洪灾害风险隐患要素调查、河道断面测量、风险隐患影响分析、临界预警指标分析、调查分析报告编制。

（2）调查评价任务按一般防治区、重点防治区和重要乡(镇)开展。

表1  山洪灾害调查评价任务

| 防治区类型 | 山洪灾害调查内容 | 山洪灾害分析评价 |
| --- | --- | --- |
| 一般防治区 | 资料收集、社会经济调查、历史山洪灾害调查、危险区调查、监测预警设施设备调查、涉水工程调查、小流域核查 | 设计暴雨计算、预警指标确定 |
| 重点防治区 | 除按一般防治区调查内容外，应增加居民户详查、典型山洪灾害事件调查、成灾水位调查、河道断面测量、历史洪水调查等工作 | 评价方法选择、设计暴雨计算、设计洪水计算、控制断面水位流量关系分析、现状防洪能力评价、临界雨量计算、预警指标确定、危险区图绘制等工作 |
| 重要乡(镇) | 除按重点防治区内容调查外，应增加重要乡(镇)地形图测量 | 除按重点防治区内容分析评价外，应增加危险区淹没范围和淹没水深计算 |

①山洪灾害调查评价以小流域为基本单元开展，调查评价工作应以10 户以上的居民区、自然村(组)以及乡(镇)基层行政区划为单位。

②调查开展之前应收集基础数据，制作调查评价工作底图:

[1]基础数据包括基础地理信息[数字高程模型(DEM)、数字线划图(DLG)、数字正射影像(DOM)等]、土地利用和植被类型、土壤类型、土壤质地及水文地质等数据。

[2]工作底图应统一制作，具体包括 DLG、遥感影像、小流域划分成果图层、土地利用和植被类型图层、土壤类型和土壤质地图层等。

③山洪灾害调查应包括下垫面条件、水文气象特征以及人类活动等基本情况。要求如下:

[1]下垫面调查应对工作底图提供的地形地貌、土地利用、土壤质地、遥感影像等资料进行现场核查。

[2]水文气象特征调查应收集整理气象数据和水文数据等资料。

[3]人类活动情况调查应收集居民区人员分布、社会经济、历史山洪灾害、涉水工程分布以及防治现状等基本资料并开展现场调查。

④山洪灾害分析评价应计算小流域设计暴雨和设计洪水，评价防灾对象的现状防洪能力，计算防灾对象的预警指标和绘制危险区图。

⑤现场调查应在工作底图上完成调查对象标绘，标绘内容包括自然村(组)位置，防治区乡(镇)、村(组)的行政区居民区范围、企事业单位位置、危险区范围、危险区转移路线和安置点、居民户位置、监测预警设施设备位置、涉水工程位置、河道横纵断面位置、历史山洪灾害发生点以及洪痕点位置。标绘平面精度误差不大于10m。

⑥现场调查应对调查对象拍照，包括自然村(组)村貌、企事业单位概貌、安置点、居民户住房、涉水工程主体、监测预警设施设备以及河道横纵断面等。拍摄照片像素不低于800x600，每个调查对象拍摄照片不少于3 张。

⑦应按照山洪灾害调查评价数据库表结构及标识符(中国山洪灾害防治网:www.qgshzh.com)的相关规定，建立调查评价数据库，对调查评价成果进行审核汇集和入库。

（3）形成危险区划分示意图，并将调查确定的危险区在水旱灾害防御指挥调度系统中上图展示。未尽事宜按照《山洪灾害调查与评价技术规范(SL767-2018)》和《山洪灾害动态预警指标分析技术要求(试行)》等文件要求执行解释。

（六）进度要求

2025年11月15日前初步完成调查评价并形成成果报告（初稿），2025年12月1日前正式形成成果报告。

（七）项目成果

根据采购内容提交贵阳贵安2025年新增防治对象调查评价项目成果报告及相关成果数据。

（八）验收要求

项目成果需通过采购人组织的专家评审。

二、本项目供应商资格条件要求

（一）符合中华人民共和国政府采购法22条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年度经会计师事务所出具的审计报告或提供其基本开户银行近三个月内出具的资信证明；部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行近三个月内出具的资信证明；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2023年任意1个月缴纳税收和社会保障资金的凭据或证明材料；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求：无

（三）本项目（是／否）专门面向中小微企业：是

（四）本项目不接受联合体投标

三、规范采购活动

根据“省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准 (2021 年版)的通知”（黔府办发〔2020〕35 号）“第二条、分散采购限额标准”以及“第三条、公开招标数额标准”之规定，由我局按照规范程序进行招标采购活动。

四、采购方式

询价

五、采购要求及流程

（一）供应商需提供材料和要求

1.提供材料清单

（1）法定代表人身份证明书及授权委托书（加盖公章）；

（2）有效营业执照复印件（加盖公章）；

（3）投标人授权委托书及投标人身份证原件及复印件（加盖公章）；

（4）投标报价书（原件盖章）

（5）报价人认为需要的其他资料。

（6）自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术 能力，三年内在经营活动中没有违法违规记录，自行承诺未被列入失信被执行人（格式自拟）。

（7）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（8）以上材料原件及复印件城加盖单位公章，未加盖公章视为无效报价。

2.相关要求

（1）报价采取整体报价，且为一次性报价；

（2）报价文件需密封，且在封面注明项目名称、加盖公章及书写“密封报价”字样；

（3）报价人按规定文件递交时间将密封好的报价文件直接送至采购单位处，不接受其他方式送达；

（4）以上资料未按要求密封或资料不全视为废标。

（二）供应商的确定

1.通过向优质服务供应商邀标，并在市水务管理局门户网站公示，公开接受符合资质供应商报价。

2.有3家及以上供应商参与报价有效。如参与报价供应商少于3家，本次采购工作终结，重新启动采购程序。

（三）响应文件递交

1.响应文件递交时间及地点

接受报价时间：2025年9月29日10时。

报价递交地点：贵阳市水务管理局4楼。

（四）采购程序及评定成交标准

1. 2025年9月29日10时，在贵阳市水务管理局二楼会议室，对供应商资料进行现场拆封。

2.最终根据询价结果符合采购需求，质量和服务相等且一次性报价最低原则确定中标单位。

贵阳市水务管理局

2025年9月25日